Załącznik do formularza ofertowego

Proszę o przygotowanie oferty na dostawę kompletnego serwera rackowego zgodnego z poniższymi wymaganiami. Dopuszczamy urządzenie TERRA lub równoważne innego producenta, pod warunkiem zachowania co najmniej wskazanych parametrów, pełnej kompatybilności elementów oraz wymaganych warunków gwarancji.

1. Serwer

- liczba: 1 szt.;

- obudowa rack 19", maksymalnie 3U;

- komplet szyn montażowych;

- minimum 8 zatok 3,5" Hot-Swap;

- minimum 2 wewnętrzne miejsca na dyski 2,5";

- panel przedni zabezpieczający dostęp do dysków;

- redundantne zasilanie o mocy minimum 800 W, sprawność 80 Plus Platinum;

- min dwa zasilacze możliwość zasilania z różnych faz;

- możliwość zdalnego zarządzania przez niezależny port BMC/IPMI;

- moduł TPM 2.0;

- wymagany komplet wszystkich przewodów, ramek i elementów montażowych.

2. Procesor i płyta główna

- 1 × AMD EPYC 4364P lub procesor równoważny;

- minimum 8 rdzeni;

- taktowanie bazowe minimum 4,5 GHz;

- obsługa pamięci DDR5 ECC;

- chłodzenie aktywne przystosowane do obudowy 2U;

- minimum 2 × LAN 1 Gb/s;

- dodatkowy, niezależny port zarządzający BMC;

- minimum 2 złącza PCIe x16;

- możliwość rozbudowy pamięci RAM do minimum 192 GB.

3. Pamięć RAM

Proszę przedstawić osobne ceny dla następujących wariantów:

- wariant podstawowy: 32 GB DDR5 ECC UDIMM;

- wariant zalecany: 64 GB DDR5 ECC UDIMM;

- wariant rozszerzony: 128 GB DDR5 ECC UDIMM.

Proszę wskazać liczbę i pojemność zastosowanych modułów oraz liczbę wolnych banków pamięci po instalacji.

4. Kontroler dyskowy

- sprzętowy kontroler Broadcom MegaRAID 9560-8i lub równoważny;

- interfejs PCIe 4.0 x8;

- minimum 8 portów SAS/SATA;

- minimum 4 GB pamięci cache;

- obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 i 60;

- komplet przewodów umożliwiających obsługę wszystkich ośmiu zatok Hot-Swap;

- wymagane zabezpieczenie pamięci cache na wypadek zaniku zasilania, jeśli nie jest fabrycznie wbudowane.

5. Dyski

- 2 × SSD Enterprise 1,92 TB SATA 2,5";

- dyski przeznaczone do pracy serwerowej;

- parametry nie gorsze niż Solidigm D3-S4520;

- dyski zamontowane w odpowiednich kieszeniach Hot-Swap.

6. Oprogramowanie i licencje

- Microsoft Windows Server 2025 Standard, licencja obejmująca minimum 16 rdzeni;

- Windows Server 2025 User CAL – łącznie dla 50 użytkowników;

- nośnik lub możliwość pobrania oprogramowania;

- Microsoft SQL Server 2025 Standard w modelu Server + CAL 5 per device;

- wszystkie licencje muszą pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji Microsoft w wersji polskiej.

Proszę podać oddzielne ceny:

- Windows Server 2025 User CAL – łącznie dla 50 użytkowników;

- SQL Server 2025 User CAL – pakiet 5 użytkowników;

8. Gwarancja i serwis

- minimum 36 miesięcy gwarancji;

- Możliwość rozszerzenia gwarancji bezpośrednio u producenta do 10 lat w trakcie jej trwania.

- serwis On-Site;

- usługa Keep Your Hard Drive(w przypadku awarii dyski zostają u zamawianącego);

- proszę jednoznacznie podać gwarantowany czas reakcji i czas naprawy;

9.Inne

- Dostęp do platformy online producenta umożliwiającej dodanie serwera, dającej dodatkowe funkcjonalności:

- - możliwość pobrania obrazu systemu operacyjnego

- - możliwość aktualizacji bazy sterowników

- - możliwość weryfikacji okresu gwarancji

- Serwer musi być objęty rozszerzoną gwarancją producenta, zapewniającą w sytuacjach klęski żywiołowej lub kradzieży, możliwość uzyskania wsparcia producenta poprzez:

- wyprodukowanie w trybie ekspresowym nowego serwera o zbliżonych lub lepszych parametrach

- dostarczenie go do klienta aby ten mógł zachować maksymalną ciągłość pracy

- odroczenie płatności za nowy serwer na okres od miesiąca do sześciu miesięcy

- udostepnienia serwera wirtualnego na czas oczekiwania na fizyczny serwer

10. Informacje wymagane w ofercie

Proszę podać:

- producenta i dokładny model każdego głównego podzespołu;

- liczbę i rodzaj wszystkich dysków oraz modułów RAM;

- całkowitą cenę netto i brutto;

- ceny poszczególnych pozycji;

- koszt dostawy;

- termin realizacji;

- okres ważności oferty;

- warunki gwarancji 36mc;

- informację, które parametry różnią się od niniejszego zapytania.

Nie dopuszczamy zastąpienia dysków klasy Enterprise dyskami konsumenckimi ani programowego RAID zamiast wskazanego kontrolera sprzętowego.